Неофициальный перевод

Тема: Разъяснения по заполнению итальянских разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом в отношении указания массы и грузоподъемности транспортных средств (модель D.G.M.73 BASE)

Двусторонние разрешения на международные перевозки грузов автомобильным транспортом, выпущенные по модели  D.G.M. 73 BASE (Рисунок 1), переданные настоящим  Министерством в соответствующие иностранные министерства, требуют (среди прочего) указания данных, связанных с “LOADING CAPACITY”  (грузоподъемность) и “GROSS VEHICLE MASS " (общая масса транспортного средства).

В соответствии со статьей 35 Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года минимальные требования для допуска автомобилей и прицепов к международному движению, изложенные в  свидетельстве о регистрации транспортного средства, относящиеся  к массам, следующие:  РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА (или масса транспортного средства при полной разрешенной загрузке) и МАССА БЕЗ НАГРУЗКИ  (собственная масса автомобиля).

"LOADING CAPACITY", которая должна быть указана в итальянских двусторонних разрешениях,  предусматривающих поля для ввода таких данных  (Рисунок 1. - Поле A), соответственно  может быть рассчитана иностранным оператором для заполнения  как разница между общей  массой при полной загрузке (total mass at full load) и  собственным весом  (tare weight), если  только эти данные указаны в свидетельстве о регистрации.

A

B

Рисунок 1 модель D.G.M. 73 BASE

Указание грузоподъемности - Рисунок 1. Поле A

Различия в случаях  автопоезда  и транспортного средства с полуприцепом

В случае:

• Автопоезда, указание полезной нагрузки  должно быть выражено посредством двух отдельных дополнений, относящихся к двум полезным нагрузкам  грузовика и прицепа. Например,  10000 + 16000 (кг или другая единица измерения массы, например, тонны).

• Транспортного средства с полуприцепом, полезная нагрузка  должна быть выражена как единственная величина, относящаяся к полуприцепу. Например,  19000 (кг или другая единица измерения массы, например тонны).

Указание общей массы при полной нагрузке - Рисунок 1. Поле B

При указании общей массы при полной нагрузке также применяются приведенные выше соображения, следовательно, в случае:

• Автопоезда, указание общей массы при полной загрузке должно быть выражено посредством двух отдельных добавлений, относящихся к двум общим массам при полной загрузке грузовика и прицепа. Например,  14000 + 16000 (кг или другая единица измерения массы, например тонны).

• Транспортного средства с полуприцепом, указание общей массы при полной нагрузке должно быть выражено посредством двух отдельных дополнений, относящихся, соответственно, к общей массе тягача и полуприцепа, например, 7000 + 22000 (кг или другая единица измерения массы, например, тонны).

Возможная замена полуприцепа

В транспортной практике, в том числе с целью оптимизации логистики, полезно и целесообразно заменять полуприцеп, например,  на обратном пути, если это разрешено конкретным двусторонним соглашением.  В любом случае, хотя в разрешении нет выделенного места, указание данных нового номерного знака обязательно:  например,  в нижней части уже заполненных полей, при необходимости  впереди или  после  слова "CHANGED"  или  "CHANGE" («ИЗМЕНЕНО» или «ИЗМЕНЕНИЕ») или любого другого  написания, полезного для понимания замены полуприцепа.

С другой стороны, в отношении массы/грузоподъемности  данные, относящиеся к «новому» полуприцепу, могут быть записаны  таким же образом,  предпочтительно  под полем, содержащим данные, относящиеся к первому буксируемому полуприцепу.