# Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
"О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

Об экспертизе настоящего распоряжения см. заключение Минэкономразвития России от 20 апреля 2012 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):

Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

| Заместитель Министра | А.С. Мишарин |
| --- | --- |

Приложение
к распоряжению Минтранса РФ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

# Методические рекомендации
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г.

# I. Общие положения

1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.

2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др.

3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

# II. Нормы расхода топлив для автомобилей

4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей установлены следующие виды норм:

- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ) - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22+-0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1+-0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС).

5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:

свыше 5 млн. человек - до 35%;

от 1 до 5 млн. человек - до 25%;

от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20-40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне - буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%, при перегоне - буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%.

При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%.

При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).

Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час).

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5°С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

Информация об изменениях:

6. Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

# ... 9. Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х (Hsan х S + Hw х W) х (1 + 0,01 х D),      (3)

где   Qн        -   нормативный расход топлив, л;

S         -   пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan      -   норма  расхода  топлив  на  пробег    автомобиля или

автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg х Gnр, л/100 км,

где   Hs        -   базовая норма расхода топлив  на  пробег  автомобиля

(тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км  (Hsan  =

Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg        -   норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа

или полуприцепа, л/100 т х км;

Gnр       -   собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw        -   норма  расхода  топлив   на   транспортную   работу,

л/100 т х км;

W         -   объем транспортной работы, т х км: W = Gгр  Sгр (где

Gгр - масса груза, т;

Sгр       -   пробег с грузом, км);

D         -   поправочный  коэффициент  (суммарная   относительная

надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного углеводородного газа (СУГ) - до 2,64 л; сжатого природного газа (СПГ) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м - природного газа и до 0, 25 л - дизельного топлива.

# 9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5М) | 14,7 | Б |
| ГАЗ-2704 "Фермер" г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 11,9 | Д |
| ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4М) | 16,7 | Б |
| ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) | 15,3 | Б |
| ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) | 15,5 | Б |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) | 16,5 | Б |
| ГАЗ-3302, -330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) | 16,5 | Б |
| ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16,9 | Б |
| ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М) | 16,6 | Б |
| ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) | 16,0 | Б |
| ГАЗ-33023-16 (6 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 15,7 | Б |
| ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 17,0 | Б |
| ГАЗ-3307 | 24,5 | Б |
| ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4М) | 24,9 | Б |
| ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17,0 | Д |
| ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) | 17,3 | Д |
| ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74, -53Ф | 22,0 | Б |
| ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30,0 | СНГ |
| ГАЗ-52-27, -52-28 | 21 (на бензине 22) | СПГ |
| ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А,-53-50, -53-70 | 25,0 | Б |
| ГАЗ-53-07, -53-19 | 37,0 | СНГ |
| ГАЗ-53-27 | 25,5 (25) | СПГ |
| ГАЗ-63, -63А | 26,0 | Б |
| ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | 28,0 | Б |
| ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-131, -131А | 41,0 | Б |
| ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38,0 | Б |
| ЗИЛ-133ГЯ | 25,0 | Д |
| ЗИЛ-138 | 42,0 | СНГ |
| ЗИЛ-138А, -138АГ | 32 (на бензине 31) | СПГ |
| ЗИЛ-150 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-151, -151А | 39,0 | Б |
| ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39,0 | Б |
| ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-431610 | 32 (31) | СПГ |
| ЗИЛ-431810 | 42,0 | СНГ |
| ЗИЛ-4331 | 25,0 | Д |
| ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) | 19,5 | Д |
| ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 33,0 | Б |
| ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) | 27,0 | Д |
| ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М) | 31,5 | Б |
| ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5М) | 36,2 | Б |
| ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) | 25,3 | Д |
| ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) | 14,8 | Д |
| ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) | 15,0 | Д |
| ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) | 20,5 | Д |
| КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 | Д |
| КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
| КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 25,5 | Д |
| КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 | Д |
| КамАЗ-53208 | 22,5+6,5Д или 26Д | СПГ |
| КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 26,4 | Д |
| КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 26,3 | Д |
| КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 24,5 | Д |
| КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) | 26,6 | Д |
| КамАЗ-53217 | 21,5+6,5Д или 26Д | СПГ |
| КамАЗ-53218 | 23+6,5Д или 26Д | СПГ |
| КамАЗ-53219 | 22+6,5 или 26Д | СПГ |
| КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42,0 | Д |
| КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
| КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 | Д |
| МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) | 18,9 | Д |
| МАЗ-514 | 25,0 | Д |
| МАЗ-516, 516Б | 26,0 | Д |
| МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23,0 | Д |
| МАЗ-53352 | 24,0 | Д |
| МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) | 24,3 | Д |
| МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 25,5 | Д |
| МАЗ-5337, -53371 | 23,0 | Д |
| МАЗ-543 | 98,0 | Д |
| МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 26,0 | Д |
| МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,0 | Д |
| МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) | 27,2 | Д |
| МАЗ-7310, -7313 | 98,0 | Д |
| УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4М) | 16,5 | Б |
| УАЗ-330301 | 16,0 | Б |
| УАЗ-33032, -3332-01 | 21,5 | Б |
| УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 16,8 | Б |
| УАЗ-374101 | 16,0 | Б |
| УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М) | 17,0 | Б |
| УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М | 14,0 | Б |
| УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16,0 | Б |
| Урал-355, -355М, -355МС | 30,0 | Б |
| Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, |  |  |
| -375Т, -375Ю | 50 | Б |
| Урал-377, -377Н | 44 | Б |
| Урал-4320, -43202 | 32 | Д |

# 9.1.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # ГАЗ |  |  |  |  |  |
| 2310 ("Соболь"; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5М | 15,2 |
| 2310 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5М | 13,7 |
| A21R22 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) | 4L | 120 | 2,776 | 5М | 11,7D |
| A21R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) | 4L | 120 | 2,776 | 5М | 11,9D |
| АБ-27573А (3M3-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5М | 14,4 |
| 278462 (Д-245.7Е3) | 4L | 119 | 4,75 | 5М | 16,6D |
| 3302 (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5М | 13,8 |
| 3302 (ЗMЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5М | 15,1 |
| 3302 (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5М | 15,2 |
| 3302 (УМЗ-4216) | 4L | 102 | 2,89 | 5М | 14,7 |
| 33023 "Фермер" (Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5М | 14,1 |
| 33023 "Фермер" (ЗMЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5М | 15,2 |
| 33023 "Фермер" (УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5М | 15,6 |
| 3302-531 (ГАЗ-5602) | 4L | 110 | 2,134 | 5М | 13,2D |
| 330273 "Фермер" (УМЗ- 421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5М | 16,4 |
| 3308 "Садко" (ЗMЗ-513) | 8V | 116 | 4,25 | 4М | 26,9 |
| 3308 "Садко" (3M3-523100) | 8V | 113 | 4,67 | 5М | 26,7 |
| 3309 (Д-245.7ЕЗ) | 4L | 119 | 4,75 | 5М | 16,5D |
| 331043 (Д-245.7ЕЗ) | 4L | 119 | 4,75 | 5М | 17,5D |
| 33106 (Cummins ISF3.8s3154T) | 4L | 152 | 3,76 | 5М | 15,3D |
| 37053С (ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5М | 15,6 |
| # КамАЗ |  |  |  |  |  |
| 4308 (Cummins 4ISBe1 85) | 4L | 185 | 4,461 | 6М | 19,7D |
| 4308 (Cummins EQB180 20) | 6L | 177 | 5,88 | 5М | 21,4D |
| 4308АЗ (Cummins 4ISBe210) | 6L | 210 | 6,692 | 6М | 21,8D |
| 43114-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10М | 29,0D |
| 43253-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 24,2D |
| 4350 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 5М | 26,3D |
| 5350 "Мустанг" (КамАЗ- 740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10М | 31,0D |
| 65117 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10М | 25,1D |
| 65117-62 (КамАЗ-740.62) | 8Y | 280 | 11,76 | 10М | 26,0D |
| # МАЗ |  |  |  |  |  |
| 437041-268 (Д-245.30Е2) | 4L | 150 | 4,75 | 5М | 18,4D |
| 437043-522 (Д-245.30Е2) | 4L | 151 | 4,75 | 5М | 19,1D |
| 5336A3-320 (ЯМЗ-6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8М | 25,9D |
| 6303А5-320 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8М | 25,9D |
| 631208-020-010 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9М | 25,4D |
| # УАЗ |  |  |  |  |  |
| 390944 "Фермер" (УМЗ-42130Е) | 4L | 107 | 2,89 | 4М | 15,2 |
| 390944 "Фермер" (УМЗ-402130Н) | 4L | 104 | 2,89 | 4М | 15,0 |
| # УРАЛ |  |  |  |  |  |
| 4320-0911-40 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 23,6D |
| 43206-0031 (ЯМЗ-2Э6М2) | 6V | 180 | 11,15 | 5М | 25,5D |

# 9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Avia A-20H, A-21K, -21N | 11,0 | Д |
| Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P | 13,0 | Д |
| DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M) | 23,5 | Д |
| Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M) | 10,2 | Д |
| IFA W50L | 20,0 | Д |
| Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M) | 21,4 | Д |
| Magirus 232 D 19L | 24,0 | Д |
| Magirus 290 D 26L | 34,0 | Д |
| Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M) | 25,6 | Д |
| Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,1 | Д |
| Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,8 | Д |
| Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M) | 14,1 | Д |
| Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M) | 20,3 | Д |
| Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M) | 21,3 | Д |
| Tatra 111R | 33,0 | Д |
| Volvo F10 (6L-9,607-285-12M) | 20,9 | Д |

# 9.2.1. Грузовые бортовые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Ford |  |  |  |  |  |
| Cargo 1830DC (кран-манипулятор) | 6L | 300 | 7,33 | 9М | 26,9D |
| Cargo 2532DC | 6L | 320 | 8,974 | 9М | 21,7D |
| # Hyundai |  |  |  |  |  |
| HD3844 HP/HD 120 (Hyundai HD-120) | 6L | 224 | 6,606 | 5M | 21,1D |
| HD 65 | 4L | 130 | 3,907 | 5M | 14,4D |
| HD 72 | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 16,4D |
| HD 57 3.3D | 4L | 115 | 3,298 | 6M | 16,2D |
| HD 78DO | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 17,7D |
| Porter 2.5TD | 4L | 80 | 2,467 | 5M | 9,7D |
| Porter H100 2.5TD | 4L | 80 | 2,467 | 5M | 9,9D |
| # Isuzu |  |  |  |  |  |
| 27958E | 4L | 121 | 4,570 | 5M | 15,0D |
| NQR75P | 4L | 150 | 5,193 | 5M | 18,2D |
| Isuzu 2796 IE | 4L | 95 | 2,771 | 5M | 10,9D |
| # Iveco |  |  |  |  |  |
| Daily 35C12H 2.3D | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 11,5D |
| Daily 65 c15 | 4L | 146 | 2,798 | 6M | 13,9D |
| # Mercedes |  |  |  |  |  |
| 814D | 6L | 139 | 5,958 | 5M | 18,1D |
| # Renault |  |  |  |  |  |
| Premium 450DXI | 6L | 450 | 10,837 | 12M | 22,2D |
| Premium DCI 320 | 6L | 320 | 11,116 | 8M | 22,1D |
| # Scania |  |  |  |  |  |
| R420L В 6x2 HNA | 6L | 420 | 11,705 | 14M | 19,6D |
| # АБ |  |  |  |  |  |
| 43432A (Hyundai HD 120) | 6L | 224 | 6,606 | 6M | 20,3D |
| 73A2BJ (in.FotonBJ1099, кран-манипулятор) | 4L | 137 | 3,990 | 5M | 17,5D |
| 73B1BJ (ni.Foton) | 4L | 92 | 2,771 | 5M | 14,0D |
| АБ-434310 (ш. Hyundai HD 65) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 15,6D |
| # АТС |  |  |  |  |  |
| ATC-5715BK (MAN TGL 12.180) | 4L | 180 | 4,580 | 6M | 18,9D |
| ATC-43431A (Hyundai HD 65) | 4L | 115 | 3,298 | 5M | 14,8D |

# 10. Тягачи

Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).

# 10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БелАЗ-537Л | 100,0 | Д |
| БелАЗ-6411 | 95,0 | Д |
| БелАЗ-7421 | 100,0 | Д |
| ГАЗ-52-06 | 22,0 | Б |
| ГАЗ-63Д, -63П | 26,0 | Б |
| ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-131В, -131НВ | 41, | Б |
| ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) | 43,5 | Б |
| ЗИЛ-13305А (ЗИЛ-6454-8V-9,56-200-9М) | 26,7 | Д |
| ЗИЛ-137, -137ДТ | 42,0 | Б |
| ЗИЛ-138В1 | 41,0 | СНГ |
| ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ | 38,5 | Б |
| ЗИЛ-164АН, -164Н | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-441510, -441516 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) | 42,0 | Б |
| ЗИЛ-441610 | 41,0 | СНГ |
| ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 30,6 | Б |
| ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М) | 17,6 | Д |
| ЗИЛ-ММЗ-4413 | 31,0 | Б |
| КАЗ-608, -608В, -608В2 | 31,0 | Б |
| КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375) | 45,0 | Б |
| КамАЗ-44108-10 (КамАЗ-740.30-8V-10,85-260-10М) | 27,9 | Д |
| КамАЗ-5410, -54101, -54112 | 25,0 | Д |
| КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | 25,0 | Д |
| КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) | 26,0 | Д |
| КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 25,0 | Д |
| КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22,0 | Д |
| КамАЗ-541150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22,2 | Д |
| КамАЗ-54115С (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 23,7 | Д |
| КамАЗ-54118 | 23,5+6,5Д или 26Д | СПГ |
| КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12М) | 21,4 | Д |
| КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М) | 20,4 | Д |
| КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М) | 25,8 | Д |
| КЗКТ-537Л | 100,0 | Д |
| КЗКТ-7427, -7428 | 140,0 | Д |
| КрАЗ-255В, -255В1 | 40,0 | Д |
| КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС | 41,5 | Д |
| КрАЗ-258, -258Б1 | 37,0 | Д |
| КрАЗ-260В | 40,0 | Д |
| КрАЗ-643701 | 41,5 | Д |
| КрАЗ-6443 | 40,0 | Д |
| КрАЗ-6444 | 37,0 | Д |
| LIAZ 110421 | 27,0 | Д |
| МАЗ-537, -537Т | 100,0 | Д |
| МАЗ-5429, -5430 | 23,0 | Д |
| МАЗ-5432 | 26,0 | Д |
| МАЗ-543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ-6V-11,15-230-5М) | 18,9 | Д |
| МАЗ-54321, -54326 | 25,0 | Д |
| МАЗ-54322, -543221 | 27,0 | Д |
| МАЗ-54323, -54324 | 28,0 | Д |
| МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 21,5 | Д |
| МАЗ-543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ-8V-14,86-317-8М) | 25,9 | Д |
| МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 22,0 | Д |
| МАЗ-5433, -54331 | 23,0 | Д |
| МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 17,8 | Д |
| МАЗ-544008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-14М) | 19,6 | Д |
| МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229 | 35,0 | Д |
| МАЗ-6422.9 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 25,3 | Д |
| МАЗ-642201 | 33,5 | Д |
| МАЗ-642208 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 20,7 | Д |
| МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,6 | Д |
| МАЗ-643008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 22,2 | Д |
| МАЗ-7310, -73101, -7313 | 98,0 | Д |
| МАЗ-7916 | 138,0 | Д |
| МАЗ-MAN-543268 (MAN-2866L F20-6L-11,967-400-16М) | 20,0 | Д |
| МАЗ-MAN-642269 (MAN-6L-12,816-460-16М) | 21,5 | Д |
| Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН | 49,0 | Б |
| Урал-377С, -377СК, -377СН | 44,0 | Б |
| Урал-43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 26,0 | Д |
| Урал-4420, -44202 | 31,0 | Д |
| Урал-Ивеко-633913 (Iveco-6L-12,88-380-16М) | 25,8 | Д |

# 10.1.1. Тягачи отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # КамАЗ |  |  |  |  |  |
| 54115-15 (КамАЗ-740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10M | 24,6D |
| 5460-036-63 (КамАЗ-740.63) | 8V | 400 | 11,76 | 8M | 22,1D |
| 65116 RB (Cuumins L325) | 6L | 325 | 8,867 | 10M | 22,5D |
| 65116-20 (КамАЗ-740.30) | 8V | 260 | 10,85 | 10M | 22,7D |
| 65116-62 (КамАЗ-740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10M | 23,9D |
| 65225-22 (КамАЗ-740.37) | 8V | 381 | 11,76 | 16M | 26,8D |
| 65226 (Deutz BF8M1015C) | 8V | 544 | 15,9 | 16M | 29,2D |
| # МАЗ |  |  |  |  |  |
| 543203-2122 (ЯМЗ-2Э6БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,9D |
| 543203-220 (ЯМЗ-236БЕ2) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,1D |
| 543268 (MAN D2866LF25) | 6L | 410 | 11,967 | 16M | 19,7D |
| 5432А5-323 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,86 | 8M | 24,8D |
| 5432A3-322 (ЯМЗ-6562.10) | 6V | 250 | 11,15 | 8M | 23,0D |
| 5440А5-330-030 (ЯМЗ-6582.10) | 8V | 330 | 14,866 | 8M | 21,2D |
| 5440А8 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 18,7D |
| 5440А9 (ЯМЗ-650.10) | 6L | 412 | 11,12 | 16M | 17,6D |
| 6422А8-330 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 21,8D |
| 642508-233 (ЯМЗ-7511.10) | 8V | 400 | 14,86 | 9M | 28,8D |
| 6430А8-360-010 (ЯМЗ-6581.10) | 8V | 400 | 14,866 | 16M | 20,7D |
| # УРАЛ |  |  |  |  |  |
| Iveco-633913 (Iveco F3BE0681G) | 6L | 380 | 12,88 | 16M | 25,8D |
| Iveco-633913 (Iveco F3BE0681C) | 6L | 440 | 12,88 | 16M | 23,8D |
| 596002 (ЯМЗ-238М2-26) | 8V | 240 | 14,86 | 5M | 25,3D |
| 596012 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 25,1D |
| 44202-0311-41 (ЯМЗ-236НЕ2) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 23,2D |

# 10.2. Тягачи зарубежные

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Avstro-Fiat CDN-130 | 26,0 | Д |
| Chepel D-450 | 22,0 | Д |
| Chepel D-450.86 | 25,0 | Д |
| DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M) | 19,0 | Д |
| DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M) | 16,5 | Д |
| DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M) | 18,6 | Д |
| Faun H-36-40/45 | 85,0 | Д |
| Faun H-46-40/49 | 90,0 | Д |
| International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M) | 20,6 | Д |
| Iveco-190.33 | 25,0 | Д |
| Iveco 190.36/PT (6L-13,798-375-16M) | 19,0 | Д |
| Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M) | 16,0 | Д |
| Iveco-190.42 | 27,0 | Д |
| Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M) | 17,5 | Д |
| Iveco AT440 S43 (с обтек.) (6L-10,3-430-16M) | 16,9 | Д |
| Iveco MP440 E42 (с обтек.) (6L-13,798-420-16M) | 19,8 | Д |
| KNVF-12T Camacu-Nissan | 45,0 | Д |
| MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M) | 16,0 | Д |
| MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M) | 17,0 | Д |
| MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M) | 19,7 | Д |
| MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M) | 16,6 | Д |
| MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M) | 17,0 | Д |
| MAN F 2000 334 DFAT (с п/п SP-240) (6L-11,967-410-16M) | 22,3 | Д |
| MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M) | 15,5 | Д |
| Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 | 23,0 | Д |
| Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M) | 17,4 | Д |
| Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M) | 23,7 | Д |
| Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M) | 18,7 | Д |
| Mercedes-Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M) | 17,1 | Д |
| Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M) | 18,5 | Д |
| Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M) | 24,0 | Д |
| Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M) | 17,0 | Д |
| Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M) | 20,4 | Д |
| Mercedes-Benz-2232S | 27,0 | Д |
| Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M) | 19,5 | Д |
| Mercedes-Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M) | 20,4 | Д |
| Praga ST2-W | 23,0 | Д |
| Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M) | 18,9 | Д |
| Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M) | 19,0 | Д |
| Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M) | 18,6 | Д |
| Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin (6L-10,64-340-9M) | 18,7 | Д |
| Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M) | 16,0 | Д |
| Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M) | 16,0 | Д |
| Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M) | 17,7 | Д |
| Scoda-LIAS-100.42, -100.45 | 24,0 | Д |
| Scoda-706PTTN | 25,0 | Д |
| Tatra-815TP | 48,0 | Д |
| Volvo-1033 | 22,0 | Д |
| Volvo F-8932 | 24,0 | Д |
| Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M) | 15,7 | Д |
| Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M) | 15,0 | Д |
| Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M) | 16,5 | Д |

# 10.2.1. Тягачи зарубежные выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # DAF |  |  |  |  |  |
| FT CF 85.410 | 6L | 410 | 16М | 16М | 20,3D |
| # Ford |  |  |  |  |  |
| OtosanCargo 1830Т | 6L | 300 | 7,33 | 9М | 20,2D |
| OtosanCargo ССК1 1835T | 6L | 350 | 8,974 | 16М | 20,3D |
| # Hyundai |  |  |  |  |  |
| Tractor HD-450 | 6L | 340 | 11,149 | 10М | 23,8D |
| # Iveco |  |  |  |  |  |
| AMT 633910 | 6L | 380 | 12,880 | 16М | 28,3D |
| # MAN |  |  |  |  |  |
| 18.413 FLS | 6L | 410 | 11,967 | 16М | 16,7D |
| TGA 18.390 4x2 BLS | 6L | 390 | 10,518 | 16М | 17,ID |
| TGA 18.480 4x2 BLS | 6L | 480 | 12,816 | 16М | 17,8D |
| TGA 26.410 | 6L | 410 | 11,967 | 16М | 17,8D |
| TGA 26.430 6x4 BBS | 6L | 430 | 10,518 | 16М | 19,5D |
| TGA 19.390L | 6L | 390 | 10,518 | 16М | 16,2D |
| TGA 19.390LX | 6L | 390 | 10,518 | 16М | 15,9D |
| TGS 19.400 4x2 BLS-WW | 6L | 400 | 10,518 | 16М | 18,5D |
| TGS 18.360 4x2 BLS | 6L | 360 | 10,518 | 12А | 16,2D |
| TGX 18.360 4x2 BLS | 6L | 360 | 10,518 | 12А | 15,9D |
| # Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
| 4145K | 8V | 537 | 15,928 | 16М | 34,9D |
| Actros 1841LS | 6V | 408 | 11,946 | 12М | 17,5D |
| Actros 1841LS | 6V | 408 | 11,946 | 12А | 18,1D |
| Actros 1844LS | 6V | 435 | 11,946 | 16М | 17,1D |
| Actros 2641S | 6V | 408 | 11,946 | 16М | 21,1D |
| Actros 3341AS | 6V | 408 | 11,946 | 16М | 23,6D |
| Axor 1835LS | 6V | 354 | 11,947 | 9М | 17,2D |
| Axor 1843LS | 6L | 428 | 11,947 | 9М | 16,9D |
| # Renault |  |  |  |  |  |
| Magnum 480.19T | 6L | 480 | 11,929 | 12М | 19,2D |
| Magnum AE440 | 6L | 440 | 12,0 | 16М | 17,7D |
| Premium 420 6x2 | 6L | 412 | 11,12 | 16М | 18,8D |
| # Scania |  |  |  |  |  |
| GriffinP340 LA4x2HNA | 6L | 340 | 10,64 | 9М | 16,8D |
| Griffin PI 14GA 4x2NA340 | 6L | 340 | 10,64 | 9М | 17,3D |
| PI 14GA4x2NA380 | 6L | 380 | 10,64 | 9М | 18,2D |
| PI 14GA6x4NZ 380 | 6L | 380 | 10,64 | 8М | 21,0D |
| P340LA4x2 HA | 6L | 340 | 10,64 | 9М | 18,8D |
| R380LA4x2HNA | 6L | 380 | 10,64 | 8М | 17,6D |
| P420CA6x4RSZ | 6L | 420 | 11,705 | 9M | 19,8D |
| R114 GA4x2NA | 6L | 340 | 10,64 | 14M | 16,8D |
| R114GA4x2NA380 | 6L | 380 | 10,64 | 14M | 16,9D |
| R380LA4x2HNA | 6L | 380 | 10,64 | 14M | 18,0D |
| R420CA6x6EHZ | 6L | 420 | 11,705 | 14M | 20,8D |
| # Volvo |  |  |  |  |  |
| FH 12.420 Truck 4x2 | 6L | 400 | 12,78 | 12M | 20,2D |
| FH 13.440 42T | 6L | 440 | 12,78 | 12M | 19,0D |
| FH 13.520 6x4 | 6L | 520 | 12,78 | 12M | 22,9D |
| FH 13.460 Truck 4x2 | 6L | 460 | 12,78 | 12M | 18,4D |
| FH 13.480 6x2 | 6L | 480 | 12,78 | 14M | 18,6D |
| FM 9.380 | 6L | 380 | 9,364 | 14M | 16,7D |
| FM 13.400 Truck 6x4 | 6L | 400 | 12,78 | 16M | 20,5D |
| FM 13.400 TruckTractor 4x2 | 6L | 400 | 12,78 | 16M | 18,2D |
| # Freight liner |  |  |  |  |  |
| FreightlinerCenturyConventional ST 120 | 6L | 430 | 12,684 | 10M | 23,6D |
| FreightlinerColumbia CL120 | 6L | 450 | 14,0 | 10M | 24,4D |
| # Kenworth |  |  |  |  |  |
| Kenworth T2000 | 6L | 475 | 14,9 | 10M | 22,7D |
| # Tatra |  |  |  |  |  |
| Tatra T815-290N3T | 8V | 408 | 12,667 | 14M | 29,4D |

# … 12. Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).

Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

# … 12.2. Фургоны зарубежные

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Avia A-20F | 11,0 | Д |
| Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 | Д |
| Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M | 14,0 | Б |
| Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M) | 16,0 | Б |
| Ford E-350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 23,0 | Б |
| Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 21,0 | Б |
| Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,4-232-4A) | 21,5 | Б |
| Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M) | 32,0 | Б |
| Ford Transit 100C (брон., 4L-1,994-115-5M) | 16,2 | Б |
| Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M) | 8,4 | Д |
| Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M) | 8,2 | Д |
| Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M) | 10,5 | Д |
| Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M) | 9,0 | Д |
| IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 17,0 | Д |
| Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M) | 16,2 | Д |
| Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M) | 13,8 | Д |
| Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M) | 14,6 | Д |
| Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M) | 14,7 | Д |
| Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M) | 13,0 | Д |
| Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M) | 19,4 | Д |
| Iveco Euro Cargo ML 150 E 18 (брон., 6L-5,861-177-9M) | 23,0 | Д |
| Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M) | 28,0 | Д |
| MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M) | 22,0 | Д |
| MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M) | 22,6 | Д |
| MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M) | 15,4 | Д |
| Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M) | 20,7 | Д |
| Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M) | 25,8 | Д |
| Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M) | 10,8 | Д |
| Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M) | 11,5 | Д |
| Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M) | 13,7 | Д |
| Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M) | 10,0 | Д |
| Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M) | 11,4 | Д |
| Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M) | 16,0 | Б |
| Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M) | 14,5 | Д |
| Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D (брон., 5L-2,686-156-5M) | 15,5 | Д |
| Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M) | 14,3 | Д |
| Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M) | 13,1 | Д |
| Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M) | 13,8 | Д |
| Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M) | 18,9 | Д |
| Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M) | 17,0 | Д |
| Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (брон., 4L-2,295-143-5M) | 17,8 | Б |
| Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) | 10,3 | Д |
| Nusa C-502-1, C-521С, C-522С | 14,0 | Б |
| Renault Kangoo 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,6 | Б |
| Renault Kangoo Express 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,3 | Б |
| ТА-943А, -943Н | 22,5 | Б |
| ТА-949А, -1А4 | 24,0 | Б |
| Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) | 11,0 | Д |
| Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M) | 11,0 | Б |
| Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) | 9,8 | Д |
| Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110-5M) | 13,5 | Б |
| Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115-5M) | 14,1 | Б |
| Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro (брон., 5L-2,459-110-5M) | 16,0 | Б |
| Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) | 10,5 | Д |
| Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M) | 10,5 | Д |
| Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M) | 27,0 | Д |
| Volvo FL 608 (6l-5,48-180-6M) | 19,7 | Д |
| Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M) | 21,2 | Д |
| Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M) | 25,0 | Д |
| ДИСА-29615 (брон., Ford Transit) (4L-2,295-146-5M) | 14,2 | Б |
| ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect) (4L-1,753-90-5M) | 9,0 | Д |
| ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M) | 13,5 | Д |

# 12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года

| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Citroen |  |  |  |  |  |
| Jumpy 1,9D Fourgon 815 | 4L | 71 | 1,868 | 5М | 8,3D |
| Jumper 2.2HDI | 4L | 100 | 2,178 | 5М | 10,5D |
| Jumper 2.2D | 4L | 101 | 2,198 | 5М | 10,4D |
| Jumper 2.2HDi | 4L | 120 | 2,198 | 6М | 10,6D |
| # Fiat |  |  |  |  |  |
| Ducato 2.3TD | 4L | 110 | 2,286 | 5М | 9,4D |
| Ducato 2.3CDI (г/п) | 4L | 110 | 2,286 | 5М | 10,2D |
| # Ford |  |  |  |  |  |
| Transit 2.2TD | 4L | 116 | 2,198 | 6М | 9,9D |
| Transit 2.3T (г/п) | 4L | 145 | 2,261 | 5М | 12,0 |
| Transit 2.4D | 4L | 116 | 2,402 | 6М | 10,5D |
| Transit 2.0D | 4L | 100 | 1,998 | 5М | 9,5D |
| Transit 22278C (г/п) | 4L | 155 | 2,198 | 6М | 9,ID |
| Transit 330 SWB | 4L | 155 | 2,198 | 6М | 8,9D |
| Transit 350 2.4D | 4L | 116 | 2,402 | 5М | 12,0D |
| Transit 350 Van 2.4TDCi | 4L | 140 | 2,402 | 6М | 10,6D |
| Transit Van 460 2.4TD | 4L | 140 | 2,402 | 6М | 12,3D |
| Transit Kombi 2,2TD | 4L | 86 | 2,198 | 5М | 8,3D |
| Transit Kombi 2.2 TDCi | 4L | 130 | 2,198 | 5М | 9,3D |
| Transit Van 2,2TD | 4L | 155 | 2,198 | 6М | 10,8D |
| Transit Van 2.2TDI | 4L | 125 | 2,198 | 6М | 9,7D |
| Transit Van 2.4TDCi | 4L | 100 | 2,402 | 5М | 9,8D |
| # Hyundai |  |  |  |  |  |
| HD 65 | 4L | 140 | 3,907 | 5М | 16,3D |
| HD 120 | 6L | 196 | 6,606 | 6М | 21,2D |
| HD 72 | 4L | 115 | 3,298 | 5М | 17,0D |
| Porter 2.5D | 4L | 80 | 2,476 | 5М | 11,4D |
| # Isuzu |  |  |  |  |  |
| NQR75R | 4L | 150 | 5,193 | 5М | 20,7D |
| NLR85(275450) | 4L | 130 | 2,999 | 5М | 12,2D |
| NQR71PL | 4L | 121 | 4,570 | 5М | 16,5D |
| # Iveco |  |  |  |  |  |
| 50C15VH | 4L | 146 | 2,998 | 6М | 12,8D |
| Daily Cl5D3.0TD | 4L | 146 | 2,998 | 6М | 19,4D |
| Euro Cargo ML120E21 | 6L | 209 | 5,880 | 6М | 24,5D |
| Euro Cargo ML90E18 | 6L | 182 | 5,880 | 6М | 19,4D |
| # MAN |  |  |  |  |  |
| LE 18.220 | 6L | 220 | 6,871 | 6М | 21,5D |
| TGL 12.180 | 4L | 180 | 4,58 | 6М | 18,7D |
| TGA 26.350 6x2-2 BL-WW (A) | 6L | 350 | 10,518 | 12A | 18,9D |
| TGA 26.350 6x2-2 BL WW | 6L | 350 | 10,518 | 12A | 19,2D |
| TGA 26.360 6x2 BL | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 19,0D |
| TGS 28.360 6x2-2 BL-WW REF | 6L | 360 | 10,518 | 12A | 19,6D |
| TGS 28.400 6x2-2 BL-WW REF | 6L | 400 | 10,518 | 12A | 20,2D |
| # Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
| 324 | 6V | 258 | 3,498 | 5A | 16,4 |
| 818D 4Motion | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 18,6D |
| Actros 2536 REF | 6V | 360 | 11,946 | 12A | 21,8D |
| Atego 1018 | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 18,5D |
| Atego 918 | 4L | 177 | 4,249 | 6M | 15,5D |
| Sprinter 2.2TD | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 10,3D |
| Sprinter 309CDI | 4L | 88 | 2,148 | 6M | 11,0D |
| Sprinter 311CDI | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 10,1D |
| Sprinter 315CDI (r/n) | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 9,7D |
| Sprinter 411CDI | 4L | 109 | 2,148 | 5M | 14,9D |
| Sprinter 515CDI | 4L | 150 | 2,148 | 6M | 11,5D |
| Sprinter 616CDI | 5L | 156 | 2,685 | 5M | 15,7D |
| Vito 109CDI | 4L | 88 | 2,148 | 6M | 10,0D |
| Vito 111CDI | 4L | 109 | 2,148 | 6M | 9,8D |
| # Peugeot |  |  |  |  |  |
| Boxer 2.2D | 4L | 101 | 2,198 | 5M | 10,2D |
| Boxer L3Н2N 2,2HPI (г/п) | 4L | 120 | 2,198 | 6M | 11,2D |
| Boxer L3H2N1 2.2TD (г/п) | 4L | 130 | 2,198 | 6M | 11,4D |
| # Renault |  |  |  |  |  |
| Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
| Trafic 2.0 | 4L | 116 | 1,998 | 6M | 11,1 |
| # Scania |  |  |  |  |  |
| P230LB4x2HNA | 6L | 230 | 8,867 | 8M | 24,9D |
| P340L6x2HNA | 6L | 340 | 10,64 | 9M | 26,1D |
| # Volkswagen |  |  |  |  |  |
| Crafter 35 2.0TD | 4L | 109 | 1,968 | 6M | 8,8D |
| Crafter 35 2.5TD | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 11,0D |
| Crafter 50 2.5TD | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 13,8D |
| Crafter 50 2EKEZ 2.0TD | 4L | 109 | 1,968 | 6M | 10,0D |
| Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 10,7D |
| Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 5L | 136 | 2,459 | 6M | 11,0D |
| Multivan 3.2 4Motion | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,5 |
| Transporter 7HK 2.0 | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 11,5 |
| Transporter 2.0TDI | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,0D |
| Transporter 7HC 2.0TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 7,7D |
| # Volvo |  |  |  |  |  |
| FES 4x2 | 6L | 241 | 7,146 | 6М | 25,9D |
| FLL 4x2 | 6L | 240 | 7Д4 | 6М | 21,7D |
| FLL 4x2VL082R (изотермический) | 6L | 240 | 7,14 | 6М | 22.8D |
| # Foton |  |  |  |  |  |
| AF-77L1BJ | 4L | 137 | 3,990 | 6М | 15,9D |

...

Приложение N 1
(с изменениями от 14 июля 2015 г.)

# III. Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива.

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.

Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.

Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п.

Значения норм расхода смазочных материалов для АТС рекомендуется устанавливать на основании химмотологической карты смазки автомобиля или по рекомендациям завода-изготовителя. При отсутствии данных из вышеперечисленных источников рекомендуется устанавливать значения норм расхода смазочных материалов, приведенных в приложении N 1.

16. Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел (в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив автомобилем, не более

# … 16.3. Бортовые грузовые автомобили

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла |  | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Avia-20, -21, -30, -31 всех модификаций |  | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГАЗ-51 всех модификаций |  | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех модификаций |  | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 |  | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций |  | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-53- 07, -53-19 |  | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-66 всех модификаций |  | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-3307 |  | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, 4315, -4316, -4319 всех модификаций | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЗИЛ-138, - 4318 | 1,7 |  | 0,28 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех модификаций | 2,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-166А, -166В | 1,7 |  | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-4331 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| IFA W50L всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех модификаций | 3,0 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-543, -7310, -7313 всех модификаций | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Magirus 232D19L, 290D26L | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra 111R | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-355 всех модификаций | 2,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-375, -377 всех модификаций | 1,8 |  | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4320 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всех модификаций | 2,2 |  | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ЯАЗ-210, -210А | 3,0 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| # Грузовые бензиновые автомобили и автобусы, включая работу на сжиженном и сжатом газе |  |  |  |  |  |
| Отечественного производства всех моделей и модификаций | 2,4 |  | 0,32 | 0,1 | 0,2 |
| Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| # Дизельные грузовые автомобили и самосвалы |  |  |  |  |  |
| Автомобили отечественного и зарубежного производства, кроме карьерных самосвалов БеЛАЗ | 3,2 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Карьерные самосвалы БеЛАЗ | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |

# 16.4. Тягачи

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла |  | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 |  | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| БелАЗ-537Л, -6411, 7421 | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Volvo-F10-33, -F89-32 | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГАЗ-51П | 2,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-06 | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, -4415, -4413 всех модификаций | 2,0 |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-138В1, -4416 всех модификаций | 1,7 |  | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н | 2,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| Iveco-190.33, -190.42 | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций | 2,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-608 всех модификаций | 2,0 |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| КамАЗ-5410, -54118 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-221 всех модификаций | 3,0 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443, -6444 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| KNVF-12T Kamacu-Nissan | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КЗКТ-537, -7427, -7428 | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ЛуАЗ-2403 | 1,3 |  | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 |  | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-504, -509 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-537, -543 | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-6422 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-7310, -7313 всех модификаций | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-7916 | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всех модификаций | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-2628, -2632 | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Praga ST2-TN | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-815TP всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-375С, -377С всех модификаций | 1,8 |  | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4420 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Faun H-36-40/45, H-46-40/49 | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Chepel D-450 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-Lias-100 всех модификаций | 2,5 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-706 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |

# … 16.6. Фургоны

| Марка, модель автомобиля |  | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31KSU | 2,8 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, -3718, -3719 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702, -37022, -3704, -37042, -3712, -37122, -3742, -37421 всех модификаций | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704 | 2,0 |  | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГЗСА-949, -950, -3705, -3706 -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всех модификаций | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЕрАЗ-37111 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЕрАЗ-37121 | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Zuk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M | 2,2 |  | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ИЖ-2715 всех модификаций | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 2,8 |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КАвЗ-664 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубань-Г1А1, -Г1А2 | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубанец-У1А | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 2,0 |  | 0,25 | 0,07 | 0,02 |
| ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 | 1,3 |  | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3718, 3944, 39021, 39031 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Мод. 53423, 5703 | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Москвич-2733, -2734 | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| НЗАС-3944 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| НЗАС-4208, -4951 | 2,8 |  | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| НЗАС-4347, -4947 | 1,8 |  | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Nusa C-502-1, -521C, -522C | 2,2 |  | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ПАЗ-3742, -37421 | 2,1 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| РАФ-22031-01, -22035, -22035-01, 22036-01 | 1,8 |  | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А | 2,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| УАЗ-450А, -451А, -374101, 396201 | 2,2 |  | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Урал-49472 | 1,8 |  | 0,35 | 0,1 | 0,2 |

# 16.7. Для автомобилей и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены следующие временные нормы расхода масел и смазок:

| Виды и сорта масел (смазок) | Временная норма расхода масел и смазок на 100 л общего нормируемого расхода топлив, не более: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые и грузовые автомобили, автобусы, работающие |  | Внедорожные автомобили-самосвалы, работающие на дизельном топливе |  |
|  | на бензине, сжатом и сжиженном газе | на дизельном топливе |  |  |
| Моторные масла, л | 2,4 | 3,2 |  | 4,5 |
| Трансмиссионные | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 |
| и гидравлические масла, л |  |  |  |  |
| Специальные масла |  |  |  |  |
| и жидкости, л | 0,1 | 0,1 |  | 1,0 |
| Пластичные (консистентные), кг | 0,2 | 0,3 |  | 0,2 |

# 16.8. Специальные жидкости

AdBlue реагент, который применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях стандарта Евро 4 - Евро 6, оснащенных системой SCR (Selective Catalytic Reduction (SCR) - селективный каталитический преобразователь) для обеспечения чистоты выхлопов. SCR система состоит из катализатора, распылителя, дозатора и бака с AdBlue. Принцип действия системы AdBlue заключается в химической реакции аммиака с окисью азота выхлопных газов, в результате которой образуется безвредный азот и водяной пар. Именно благодаря впрыскивания реагента AdBlue достигаются экологические стандарты Евро 4 - Евро 6.

Расход AdBlue в среднем составляет 0,8 - 2,7 литра на 100 км.

Для автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро 4, расход составляет не более 5%, стандарту Евро 5 - не более 6% и Евро 6 - не более 7% от количества, потребляемого автомобилем топлива (таблица расход реагента Adblue).

Для целей нормирования расхода реагента Adblue рекомендуется применять значение 7% от нормируемого значения эксплуатационного расхода топлива.

# Расход реагента Adblue

| Марка автомобиля | Экологический класс | Расход топлива, л/100 км | Расход Adblue, л/100 км |  | Средняя скорость при испытаниях, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Mercedes Axor 1843 LS | 5 | 36,7 | 1,85 |  | 81,9 |
| Scania r 730 LA Topline | 5/EEV | 38,8 | 2,70 |  | 87,7 |
| Volvo FH 500 Globetrotter | 5 | 36,4 | 1,96 |  | 84,9 |
| MAN TGX 18.400 XLX | 5 | 35,9 | 1,50 |  | 79,9 |
| Scania G 420 LA Highline | 5 | 35,5 | 1,84 |  | 82,5 |
| Mercedes Actros 1860 LS Megaspace MP2 | 5 | 38,1 | 2,25 |  | 85,5 |
| DAF XF 105.510 Super Spacecab | 5 | 36,4 | 1,55 |  | 85,1 |
| Renault Magnum 520 | 5 | 36,7 | 2,00 |  | 83,6 |
| Scania R 480 LA Topline | 6 | 35,7 | 1,33 |  | 84,2 |
| Iveco Stralis 460 Eco | 5/EEV | 35,7 | 1,79 |  | 82,5 |
| Volvo FH16-750 Globetrotter XL | 5/EEV | 39,0 | 2,03 |  | 87,6 |
| Scania R500 Highline Ecolution | 5/EEV | 36,7 | 1,84 |  | 84,1 |
| Mercedes Actros 1845 LS Big Space | 6 | 35,1 | 1,14 |  | 83,2 |
| DAF XF 105.460 Ate Spacecab | 5/EEV | 35,9 | 1,80 |  | 82,8 |
| Renault Premium 430 Eco | 5/EEV | 35,8 | 1,94 |  | 80,9 |
| Scania G 440 LA Highline | 6 | 36,1 | 1,18 |  | 82,4 |
| Mercedes Actros 1842 LS Sreamspace 2.300 mm | 5/EEV | 34,3 | 1,65 |  | 82,0 |
| Mercedes Actros 1851 LS Gigaspace | 6 | 35,3 | 0,90 |  | 84,4 |
| Mercedes Actros 1843 LS Sreamspace 2.500 mm | 6 | 34,8 |  | 0,80 | 82,6 |
| MAN TGX 440 XLX | 6 | 35,9 |  | 0,85 | 82,8 |
| Iveco Stralis AS 440 S46 T HiWay | 6 | 34,8 |  | 2,33 | 83,3 |
| Scania G 410 LA Highline | 6 | 32,9 |  | 2,14 | 81,7 |

Приложение N 2
(с изменениями от 14 июля 2015 г.)

# Значение зимних надбавок к нормам расхода топлив по регионам России в зависимости от климатических районов

| N пп | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Центральный |  |  |
| 1 | Москва | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
| 2 | Белгородская обл. | 4.0 15.Xl..15.III | 7 |
| 3 | Брянская обл. | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
| 4 | Владимирская обл. | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
| 5 | Воронежская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 6 | Ивановская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 7 | Калужская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 8 | Костромская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 9 | Курская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 10 | Липецкая обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 11 | Московская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 12 | Орловская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 13 | Рязанская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 14 | Смоленская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 15 | Тамбовская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 16 | Тверская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 17 | Тульская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 18 | Ярославская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | II. Северо-Западный |  |  |
| 19 | Санкт-Петербург | 5.0 01.XI..31.III1 | 10 |
| 20 | Республика Карелия | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
| 21 | Республика Коми г. Воркута с прилегающим административным районом | 6.0 01.XI...30.IV ------------------- 6.5 15.X_30.IV | 15 |
| 22 | Архангельская обл. (без Ненецкого автономного округа) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 23 | Вологодская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 24 | Калининградская обл. | 4.0 15.Xl..15.III | 7 |
| 25 | Ленинградская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 26 | Мурманская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 27 | Новгородская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 28 | Псковская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 29 | Ненецкий автономный округ | 6.0 15.X...15.IV | 18 |
|  | III. Северо-Кавказский |  |  |
| 30 | Республика Адыгея | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 31 | Республика Дагестан | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 32 | Республика Ингушетия | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 33 | Чеченская Республика | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 34 | Кабардино-Балкарская Республика | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 35 | Республика Калмыкия | 5.0 15.X...15.III | 10 |
| 36 | Карачаево-Черкесская Республика | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 37 | Республика Северная Осетия - Алания | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 38 | Краснодарский край | 3.0 01.XII... 1.III | 5 |
| 39 | Ставропольский край | 3.5 01.XII..15.III | 5 |
| 40 | Астраханская обл. | 5.0 15.X...15.III | 10 |
| 41 | Волгоградская обл. | 5.0 15.X...15.III | 10 |
| 42 | Ростовская обл. | 4.0 15.XI..15.III | 7 |
|  | IV. Приволжский |  |  |
| 43 | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
| 44 | Республика Марий Эл | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
| 45 | Республика Мордовия | 5.0 01.XI..31.III | 10 |
| 46 | Республика Татарстан | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 47 | Удмуртская Республика | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 48 | Чувашская Республика | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 49 | Кировская обл. | 5.5 15.X...31.III | 12 |
| 50 | Нижегородская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 51 | Оренбургская обл. | 6.0 15.X...15.IV | 15 |
| 52 | Пензенская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 53 | Пермская обл. (без Коми-Пермяцкого автономного округа) | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
| 54 | Самарская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 55 | Саратовская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 56 | Ульяновская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
| 57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 6.0 15.X...15.IV | 18 |
|  | V. Уральский |  |  |
| 58 | Курганская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
| 59 | Свердловская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
| 60 | Тюменская обл. (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
| 61 | Челябинская обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 10 |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
|  | VI. Сибирский |  |  |
| 64 | Республика Алтай | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
| 65 | Республика Бурятия | 6.0 01.ХI... З0V | 18 |
| 66 | Республика Тува | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
| 67 | Республика Хакасия | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
| 68 | Алтайский край | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
| 69 | Красноярский край (без Таймырского и Эвенкийского автономных округов) | 5.5 01.XI...15.IV | 15 |
| 70 | Иркутская обл. (без Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
| 71 | Кемеровская обл. | 6.0 01.ХI...30.IV | 15 |
| 72 | Новосибирская обл. | 5.5 01.XI... 15.IV | 12 |
| 73 | Омская обл. | 5.5 01.XI... 15.IV | 12 |
| 74 | Томская обл. | 5.5 01.XI... 15.IV | 12 |
| 75 | Читинская обл. (без Агинского Бурятского автономного округа) | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
| 76 | Таймырский автономный округ | 7.0 15.X...15.V | 18 |
| 77 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
| 78 | Эвенкийский автономный округ | 7.0 15.X....15.V | 18 |
| 79 | Агинский Бурятский автономный округ | 6.0 01.ХI...30.IV | 18 |
|  | VII. Дальневосточный |  |  |
| 80 | Республика Саха (Якутия) (без Чукотского автономного округа) | 7.0 15.X...15.V | 20 |
| 81 | Приморский край | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
| 82 | Хабаровский край | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Охотский район | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
| 83 | Амурская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 84 | Камчатская обл. (без Корякского автономного округа) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 85 | Магаданская обл. | 6.5 15.X...30.IV | 18 |
| 86 | Сахалинская обл.- южная часть | 5.0 15.XI...15.IV | 12 |
|  | Сахалинская обл. - северная часть (выше 50° сев. широты) | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 87 | Еврейская автономная обл. | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
| 88 | Корякский автономный округ | 6.0 01.XI...30.IV | 15 |
| 89 | Чукотский автономный округ | 6.5 15.X...30.IV | 20 |
| 90 | Острова Северного Ледовитого океана и морей | 7.0 01.XI...31.V | 20 |
| 91 | Крымский | 4.0 01, XI, 01, III | 5 |

# Применение зимних надбавок к нормам расхода топлив

Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива дифференцированы по регионам России на основе значений среднемесячных, максимальных и минимальных температур воздуха, данных о средней продолжительности зимнего периода, обобщения опыта эксплуатации автомобильного транспорта в регионах - в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".

Указанный период применения зимних надбавок к норме и их величину рекомендуется оформить распоряжением региональных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих распоряжений - приказом руководителя предприятия.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок, в рекомендованных пределах для данного региона, при значительных отклонениях (понижениях или повышениях) температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений - по согласованию с региональными (местными) службами Росгидрометцентра и Минтрансом России.

В качестве такой температурной границы (изотермы) принимается среднесуточная температура минус 5°С, ниже и выше которой можно проводить соответствующие уточнения зимних надбавок.

При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических районах) применяются надбавки, установленные для района фактической работы автомобиля.

При междугородных перевозках грузов и пассажиров (поездках в другие климатические зоны) рекомендуется применять надбавки, установленные для начального и конечного пунктов маршрута.

Приложение N 3

# Классификация и система обозначения автомобильных транспортных средств

Автомобильные транспортные средства (АТС) подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.

К пассажирскому транспорту относятся легковые автомобили и автобусы. К грузовому - грузовые бортовые автомобили, фургоны, самосвалы, тягачи, прицепы и полуприцепы, включая специализированные АТС, предназначенные для перевозки конкретного вида специальных грузов. К специальным АТС относится подвижной состав, оборудованный и предназначенный для выполнения особых, преимущественно нетранспортных работ, не связанных с перевозкой грузов общего характера (в т. ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны, топливозаправщики, эвакуаторы и т. д.).

В настоящее время для автотранспорта введена новая международная классификация и обозначения, принятые в международных правилах, разрабатываемых Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств. Правила ЕЭК ООН и др.).

# Классификация автотранспортных средств, принятая ЕЭК ООН

| Категория АТС | Тип и общее назначение АТС | Максимальная масса, т | Класс и эксплуатационное назначение АТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М 1 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест (кроме места водителя) | Не регламентируется | Легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости |
| М 2 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | До 5,0 | Автобусы: городские (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 3 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) | Свыше 5,0 | Автобусы: городские, в том числе сочлененные (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) |
| М 2 и М 3 | Отдельно выделяются маломестные АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, вместимостью не более 22 сидящих или стоящих пассажиров (кроме места водителя) | Не регламентируется | Автобусы маломестные, в том числе повышенной проходимости, для стоящих и сидящих пассажиров (кл. А) и для сидящих пассажиров (кл. В) |
| N 1 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Грузовые, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости |
| N 2 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 3,5 до 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости |
| N 3 | АТС, предназначенные для перевозки грузов | Свыше 12,0 | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости |
| О 1 | АТС, буксируемые для перевозки | До 0,75 | Прицепы |
| О 2 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 0,75 до 3,5 | Прицепы и полуприцепы |
| О 3 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 3,5 до 10,0 | Прицепы и полуприцепы |
| О 4 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 10,0 | Прицепы и полуприцепы |

Вместе с новой международной классификацией в нашей стране также используется отраслевая нормаль ОН 025 270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения АТС. Подвижному составу присваивались обозначения в соответствии с заводскими реестрами, включающими как буквенные обозначения завода-изготовителя, так и порядковый номер модели подвижного состава. Заводские обозначения подвижного состава практикуются до настоящего времени для ряда моделей, включая АТС специализированного и специального назначения.

В соответствии с нормалью ОН 025 270-66 была принята следующая система обозначения АТС.

1-я цифра обозначает класс АТС:

Для легковых автомобилей по рабочему объему двигателя (в литрах или куб. дм):

11 - особо малый (объем до 1,1 л);

21 - малый (от 1,1 до 1,8 л);

31 - средний (от 1,8 до 3,5 л);

41 - большой (свыше 3,5 л);

51 - высший (рабочий объем не регламентируется).

Для автобусов по габаритной длине (в метрах):

22 - особо малый (длина до 5,5);

32 - малый (6,0 - 7,5);

42 - средний (8,5 - 10,0);

52 - большой (11,0 - 12,0);

62 - особо большой;

(сочлененный) (16,5 - 24,0).

Для грузовых автомобилей по полной массе:

| Полная масса, т. | Эксплуатационное назначение автомобиля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бортовые | Тягачи | Самосвалы | Цистерны | Фургоны | Специальные |
| до 1,2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 1.2 до 2,0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 2,0 до 8,0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
| 8,0 до 14,0 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| 14,0 до 20,0 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| 20,0 до 40,0 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| свыше 40,0 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |

Примечание. Обозначения классов от 18-го до 78-го, оканчивающиеся на цифру "8", являются резервными и в индексацию не включены.

2-я цифра обозначает тип АТС:

1 - легковой автомобиль;

2 - автобус;

3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;

4 - седельный тягач;

5 - самосвал;

6 - цистерна;

7 - фургон;

8 - резервная цифра;

9 - специальное автотранспортное средство.

3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели.

5-я цифра - модификация автомобиля.

6-я цифра - вид исполнения:

1 - для холодного климата;

6 - экспортное исполнение для умеренного климата;

7 - экспортное исполнение для тропического климата.

Некоторые автотранспортные средства имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и др. - это указывает на то, что базовая модель имеет модификации.

Приложение N 4

# Нормы
расхода топлив на обогрев салонов автобусов и кабин автомобилей независимыми отопителями

| Марка, модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлив, на 1 ч работы на линии, л/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, 260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (два отопителя) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,7 | С учетом обогрева прицепа |
| Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | С учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ 966А, 699Р, | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ 4202, 42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, LD-3000 | Sirokko-251 | 0.9 |  |
| Tatra-815 C1, C3 | X7A, KP-D2-24.1 | 0,8 |  |

Примечания.

1. Пользование отопителями предполагается в зимнее (в тот период, когда автомобили работают по нормам расхода топлива с применением зимних надбавок), а также в холодное время года при среднесуточной температуре ниже +5°С.

2. Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень, расчет расхода топлива для последних рекомендуется проводить по данным завода-изготовителя.

Приложение N 5

# Примеры расчета нормативного расхода топлива
(в примерах приводятся условные цифры)

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2015 г.

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль BA3-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля BA3-217030 Приора составляет  л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D =15%.

Нормативный расход топлива составляет:

2. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет  л/100 км;

надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D = 10% (среднегорье).

Нормативный расход топлива составляет:

3. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет  л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D=25%, за работу в зимнее время D=15%.

Нормативный расход топлива составляет:

4. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Daewoo Nexia составляет  л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D=10%, при использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D=7%.

Нормативный расход топлива составляет:

5. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом, вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500 составляет  л/100 км;

время вынужденного простоя с работающим двигателем Т=2,0 часа; надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D=25%; за работу в зимнее время D=10%; при использовании установки климат- контроль при движении автомобиля D=10%; при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя - 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль - 10% от значения базовой нормы.

Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:

Нормативный расход топлива составляет:

6. Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч.

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет  л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D=20%; за работу в зимнее время составляет D=8%;

норма расхода топлива на работу отопителя составляет  л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

7. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЭ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 ткм в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЭ-43253-15 составляет  л/100 км;

норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет .

Нормативный расход топлива составляет:

8. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800-2000 м и совершил общий пробег 470 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет  л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет ;

норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет ;

надбавка за работу в зимнее время составляет D=8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D=10%;

масса снаряженного прицепа  т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

л/100 км.

Нормативный расход топлива составляет:

9. Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200  при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет  л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет ;

норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа ;

масса снаряженного полуприцепа  т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с полуприцепом без груза составляет:

л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

10. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m=20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет  л/100 км;

норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет  л;

надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта D=10%; на работу в карьере D=25%.

Нормативный расход топлива составляет:

11. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет  л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет м;

масса снаряженного самосвального прицепа  т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

12. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляет  л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D=10%;

надбавка за работу с частыми технологическими остановками - D=10%;

надбавка за работу без учета веса перевозимого груза - D=10%.

Нормативный расход топлива составляет:

.

Приложение N 6

# Рекомендации
по сезонному применению автомобильных бензинов для регионов Российской Федерации

Исключено.

Приложение 7

# Рекомендации
по сезонному применению дизельных топлив для регионов Российской Федерации

Исключено.